ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Главы городского округа "Город Архангельск" от 22 июня 2023 г. № 3599р

### "1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции 
в связи с изменением их местоположения

Данная документация представлена в виде проекта внесения изменений 
в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями), для размещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина, 
от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске" (далее – проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка").

Вид планируемого к размещению линейного объекта – автомобильная дорога по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске. Предусмотрена реконструкция линейного объекта в связи 
с изменением его местоположения.

Основные характеристики линейного объекта представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные характеристики линейного объекта

| Технические нормативы | Показатель |  |
| --- | --- | --- |
|  | нормативный | принятый |
| Вид строительства | Новое строительство |  |
| Категория дороги | 2 | 2 |
| Общая протяженность проектируемой дороги | - | 0,412 км |
| Расчетная скорость движения | 70 км/час | 70 км/час |
| Число полос движения | 2 - 4 | 4 |
| Ширина полосы движения | 3,25 – 3,75 м | 3,75 м |
| Наименьшая ширина тротуаров | 2,25 м | 3 м (с учетом механизи- рованной уборки) |
| Наименьшая ширина центральной разделительной полосы | 3,5 м | - |
| Минимальный радиус кривой в плане: |  |  |
| с виражом | 230 м | 2 000 м |
| без виража | 310 м |  |
| Наименьший радиус вертикальной кривой: |  |  |
| выпуклых | 2 600 м | 2 600 м |
| вогнутых | 800 м | 800 м |
| Наибольший продольный уклон проезжей части | 60 ‰ | 9 ‰ |
| Поперечные уклоны: |  |  |
| проезжая часть | 10 - 30 ‰ | 30 ‰ |
| тротуары | 5 - 20 ‰ | 10 - 20 ‰ |
| Автобусные остановки: | - | - |
| Дорожная одежда проезжей части | Капитального типа из асфальтобетона | Капитального типа из асфальтобетона |
| Покрытие тротуаров | - | Асфальтобетон |
| Водоотвод: | - | Закрытый |
| дождеприемные ветки | - | 412 пм |
| Наружное освещение | - | 0,412 км |

Назначение линейного объекта:

формирование транспортного каркаса территории, представленного магистральной улицей районного значения (по ул. Ленина 
от просп. Московского до Окружного шоссе);

реконструкция отдельных участков магистральной улично-дорожной сети (далее – УДС) (уширение проезжих частей, устройство тротуаров, велосипедных дорожек, полос озеленения);

оснащение пересечений и примыканий сети магистральной УДС транспортными развязками в одном уровне.".

___________