УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы городского округа "Город Архангельск" от 28 мая 2025 г. № 882

ПРОЕКТ

внесения изменений в проект межевания территории
городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Воронина В.И., 
ул. Почтовый тракт, просп. Ленинградского и ул. Русанова 
площадью 8,2204 га

I. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

  - Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования

В результате анализа исходной документации выявлено, 
что проектируемые земельные участки, расположенные на территории городского округа "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Воронина В.И., ул. Почтовый тракт, просп. Ленинградского, 
ул. Русанова площадью 8,2204 га в кадастровом квартале 29:22:071102, формируются на территории, в отношении которой разработан проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска 
от 27 февраля 2015 года № 517р, и проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Воронина В.И., ул. Почтовый тракт, просп. Ленинградского, ул. Русанова площадью 8,2204 га, утвержденный распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 8 декабря 2021 года № 5005р.

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект внесения изменений в проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Воронина В.И., ул. Почтовый тракт, 
просп. Ленинградского и ул. Русанова площадью 8,2204 га (далее – проект межевания территории) – земли населенных пунктов.

Площадь территории проектирования составляет 8,2204 га.

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в границах которых разрабатывается проект межевания территории:

зона смешанной общественно-деловой застройки;

зона транспортной инфраструктуры.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 29 сентября 2020 года № 68-п, в границах которых разрабатывается проект межевания территории:

зона смешанной общественно-деловой застройки (кодовое обозначение – О1-1).

Элемент планировочной структуры находится в границах следующих зон с особыми условиями использования территории:

второй пояс санитарной охраны источника водоснабжения;

третий пояс санитарной охраны источника водоснабжения;

зона подтопления муниципального образования "Город Архангельск" (территориальные округа Октябрьский, Ломоносовский, Майская Горка, Варавино-Фактория) (реестровый номер 29:00-6.279);

охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (реестровый номер 29:22-6.766);

охранная зона инженерных коммуникаций (реестровые номера 
29:22-6.29, 29:22-6.127, 29:22-6.548, 29:22-6.625, 29:22-6.979, 29:22-6.1298, 29:22-6.1464).

Формирование проектных границ земельных участков выполнено 
в пределах красных линий с учетом существующей градостроительной ситуации и фактического использования территории, местоположения границ земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Транспортная инфраструктура территории сформирована.

В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образования "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального плана, транспортная связь обеспечивается:

по просп. Ленинградскому – магистральной улице общегородского значения регулируемого движения;

ул. Почтовый тракт, ул. Воронина В.И. и ул. Русанова – улицам и дорогам местного значения.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектная площадь, кв. м | Исходные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 29:22:071102:ЗУ9 | 2 280 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена, земельный участок с кадастровым номером 29:22:071102:13 |
| 29:22:071102:ЗУ11 | 2 004 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |
| 29:22:071102:ЗУ12 | 122 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |
| 29:22:071102:ЗУ13 | 3 600 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена, земельный участок с кадастровым номером 29:22:071102:8 |
| 29:22:071102:ЗУ16 | 1 132 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ9 площадью 2 280 кв. м с видом разрешенного использования "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" путем перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:071102:13 и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ11 площадью 
2 713 кв. м с видом разрешенного использования "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ12 площадью 122 кв. м 
с видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ13 площадью 
3 600 кв. м с видом разрешенного использования "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" путем перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:071102:8 и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ16 площадью 
1 132 кв. м с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства" из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

С целью устранения чересполосицы с земельными участками 
с кадастровыми номерами 29:22:071102:618, 29:22:071102:582, 29:22:071102:862 и 29:22:071102:11, необходимо уточнение местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:071102:4 площадью 
3 707 кв. м.

Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных участков представлен в таблице № 2.

Таблица № 2

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Система координат МСК-29 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координаты |  |
|  | X | Y |
| 29:22:071102:ЗУ9 | 647745.44 647759.19 647707.43 647700.63 647686.26 647680.17 647692.82 647718.65 647723.01 647734.59 647736.12 647737.43 647737.76 647737.27 647743.45 | 2527440.68 2527461.57 2527494.74 2527494.86 2527471.89 2527461.99 2527461.05 2527444.27 2527450.81 2527442.87 2527440.91 2527437.87 2527435.14 2527432.83 2527441.96 |
| 29:22:071102:ЗУ11 | 647680.17 647686.26 647700.63 647685.32 647656.24 647637.20 647630.33 647629.17 647642.78 647638.56 647653.97 647657.62 647672.72 | 2527461.99 2527471.89 2527494.86 2527495.13 2527514.35 2527483.45 2527487.72 2527485.97 2527477.56 2527470.74 2527462.14 2527467.87 2527458.34 |
| 29:22:071102:ЗУ12 | 647668.99 647672.72 647657.62 647653.97 | 2527452.50 2527458.34 2527467.87 2527462.14 |
| 29:22:071102:ЗУ13 | 647608.65 647644.15 647644.76 647644.49 647588.87 647579.12 647570.80 647564.29 647602.74 647605.15 647604.32 647583.29 647598.55 647607.31 | 2527475.53 2527529.06 2527532.57 2527534.30 2527571.33 2527577.82 2527564.77 2527554.55 2527529.86 2527526.11 2527521.74 2527490.35 2527469.22 2527474.45 |
| 29:22:071102:ЗУ16 | 647547.53 647564.48 647542.34 647539.70 647516.46 647534.77 647545.57 | 2527551.95 2527570.87 2527591.13 2527588.09 2527564.55 2527544.46 2527553.60 |

  - Перечень и площади образуемых земельных участков,

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования, представлен 
в таблице № 3.

Таблица № 3

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектная площадь, кв. м | Исходные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 29:22:071102:ЗУ1 | 903 | Земельный участок с кадастровым номером 29:22:071102:3 |
| 29:22:071102:ЗУ2 | 163 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |
| 29:22:071102:ЗУ3 | 125 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |
| 29:22:071102:ЗУ4 | 301 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |
| 29:22:071102:ЗУ5 | 1067 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |
| 29:22:071102:ЗУ6 | 1864 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |
| 29:22:071102:ЗУ7 | 459 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |
| 29:22:071102:ЗУ8 | 427 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |
| 29:22:071102:ЗУ10 | 1 906 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |
| 29:22:071102:ЗУ14 | 556 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |
| 29:22:071102:ЗУ15 | 2 381 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |
| 29:22:071102:ЗУ17 | 730 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |
| 29:22:071102:ЗУ18 | 677 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |
| 29:22:071102:ЗУ19 | 3 585 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |
| 29:22:071102:ЗУ20 | 320 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |
| 29:22:071102:ЗУ21 | 2 260 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |
| 29:22:071102:ЗУ22 | 394 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена |

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ1 площадью 903 кв. м 
с видом разрешенного использования "Земельные участки (территории) общего пользования" путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:22:071102:3 и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ2 площадью 163 кв. м 
с видом разрешенного использования "Благоустройство территории" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ3 площадью 125 кв. м 
с видом разрешенного использования "Благоустройство территории" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ4 площадью 301 кв. м 
с видом разрешенного использования "Земельные участки (территории) общего пользования; улично-дорожная сеть" из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ5 площадью 1 067 кв. м 
с видом разрешенного использования "Благоустройство территории" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ6 площадью 1 864 кв. м 
с видом разрешенного использования "Земельные участки (территории) общего пользования; улично-дорожная сеть" из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ7 площадью 459 кв. м 
с видом разрешенного использования "Благоустройство территории" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ8 площадью 427 кв. м 
с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ10 площадью 
1 906 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ14 площадью 556 кв. м 
с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ15 площадью 
2 381 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ17 площадью 730 кв. м 
с видом разрешенного использования "Благоустройство территории" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ18 площадью 677 кв. м 
с видом разрешенного использования "Благоустройство территории" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ19 площадью 
3 585 кв. м с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ20 площадью 320 кв. м 
с видом разрешенного использования "Благоустройство территории" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ21 площадью 
2 260 кв. м с видом разрешенного использования "Благоустройство территории" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:071102:ЗУ22 площадью 394 кв. м 
с видом разрешенного использования "Благоустройство территории" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных участков представлен в таблице № 4.

Таблица № 4

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Система координат МСК-29 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координаты |  |
|  | X | Y |
| 29:22:071102:ЗУ1 | 647654,51 647668,31 647667,59 647663,06 647660,09 647657,25 647654,40 647651,54 647648,67 647645,80 647642,97 647640,13 647637,25 647634,39 647631,56 647628,73 647625,82 647622,96 647619,91 647624,44 647623,73 647608,49 647654,51 | 2527413,64 2527427,70 2527428,40 2527423,78 2527426,69 2527429,48 2527432,27 2527435,08 2527437,90 2527440,71 2527443,49 2527446,27 2527449,10 2527451,90 2527454,68 2527457,46 2527460,32 2527463,12 2527466,12 2527470,74 2527471,44 2527455,89 2527413,64 |
| 29:22:071102:ЗУ2 | 647764.62 647774.17 647768.26 647763.03 647757.24 647753.28 | 2527345.81 2527358.42 2527362.89 2527355.59 2527360.12 2527354.61 |
| 29:22:071102:ЗУ3 | 647747.52 647753.53 647742.64 647740.30 647739.92 | 2527322.10 2527331.17 2527339.60 2527335.56 2527330.82 |
| 29:22:071102:ЗУ4 | 647763.03 647768.26 647757.44 647743.26 647743.68 647737.81 647734.21 647739.92 647740.30 647742.64 647747.76 647753.28 647757.24 | 2527355.59 2527362.89 2527371.10 2527352.51 2527348.09 2527338.81 2527337.04 2527330.82 2527335.56 2527339.60 2527347.53 2527354.61 2527360.12 |
| 29:22:071102:ЗУ5 | 647737.81 647743.68 647743.26 647757.44 647745.43 647730.11 647717.36 647715.68 647726.79 647734.21 | 2527338.81 2527348.09 2527352.51 2527371.10 2527380.20 2527383.09 2527361.58 2527355.73 2527345.24 2527337.04 |
| 29:22:071102:ЗУ6 | 647745.43 647789.55 647708.13 647665.10 647656.24 647685.32 647700.63 647707.43 647759.19 647775.64 647778.57 647779.72 647779.79 647779.03 647747.82 647746.07 647743.19 647741.34 647727.54 647723.70 647727.09 647713.80 647710.18 647715.68 647717.36 647730.11 | 2527380.20 2527447.40 2527499.74 2527528.73 2527514.35 2527495.13 2527494.86 2527494.74 2527461.57 2527450.67 2527447.06 2527443.36 2527441.09 2527438.46 2527391.75 2527389.64 2527388.02 2527387.89 2527396.99 2527391.08 2527385.84 2527363.43 2527360.93 2527355.73 2527361.58 2527383.09 |
| 29:22:071102:ЗУ7 | 647713.80 647727.09 647723.70 647710.44 647688.62 647685.99 647710.18 | 2527363.43 2527385.84 2527391.08 2527370.70 2527396.43 2527384.41 2527360.93 |
| 29:22:071102:ЗУ8 | 647709.50 647708.60 647711.07 647705.14 647677.14 647685.99 647688.62 | 2527428.49 2527429.13 2527432.86 2527436.07 2527393.17 2527384.41 2527396.43 |
| 29:22:071102:ЗУ10 | 647711,07 647718,65 647692,82 647680,17 647672,72 647668,99 647653,97 647638,56 647624,95 647617,95 647606,28 647608,49 647623,73 647624,44 647627,50 647630,36 647633,26 647636,10 647638,93 647641,78 647644,67 647647,50 647650,33 647653,21 647656,07 647658,94 647661,79 647664,62 647667,59 647668,31 647654,51 647660,07 647660,44 647670,99 647686,44 647705,14 647711,07 | 2527432,86 2527444,27 2527461,05 2527461,99 2527458,34 2527452,50 2527462,14 2527470,74 2527479,17 2527475,39 2527457,92 2527455,89 2527471,44 2527470,74 2527467,73 2527464,93 2527462,08 2527459,30 2527456,52 2527453,72 2527450,89 2527448,11 2527445,33 2527442,51 2527439,70 2527436,89 2527434,09 2527431,31 2527428,40 2527427,70 2527413,64 2527408,53 2527409,08 2527424,84 2527448,07 2527436,07 2527432,86 |
| 29:22:071102:ЗУ14 | 647644.49 647648.29 647583.03 647579.12 647588.87 | 2527534.30 2527540.04 2527583.95 2527577.82 2527571.33 |
| 29:22:071102:ЗУ15 | 647583.29 647604.32 647605.15 647602.74 647564.29 647570.80 647564.48 647547.53 647545.57 647534.77 647578.52 647580.02 | 2527490.35 2527521.74 2527526.11 2527529.86 2527554.55 2527564.77 2527570.87 2527551.95 2527553.60 2527544.46 2527496.98 2527494.89 |
| 29:22:071102:ЗУ17 | 647570,80 647579,12 647583,03 647553,41 647542,34 647564,48 647570,80 | 2527564,77 2527577,82 2527583,95 2527603,87 2527591,13 2527570,87 2527564,77 |
| 29:22:071102:ЗУ18 | 647513.03 647499.92 647496.45 647492.80 647489.17 647497.12 647483.37 647493.09 | 2527567.83 2527580.39 2527589.65 2527606.73 2527634.41 2527645.32 2527643.99 2527559.76 |
| 29:22:071102:ЗУ19 | 647747,52 647739,92 647734,21 647726,79 647715,68 647710,18 647685,99 647677,14 647660,44 647660,07 647654,51 647608,49 647606,28 647598,55 647583,29 647580,02 647578,52 647534,77 647516,46 647513,03 647493,09 647493,93 647508,30 647530,57 647562,17 647570,12 647575,01 647580,58 647579,41 647583,01 647588,73 647597,38 647596,19 647610,84 647606,14 647618,93 647618,96 647619,43 647621,50 647621,77 647625,16 647636,12 647653,24 647683,05 647687,13 647691,42 647707,26 647709,90 647729,70 647742,04 647747,52 | 2527322,10 2527330,82 2527337,04 2527345,24 2527355,73 2527360,93 2527384,41 2527393,17 2527409,08 2527408,53 2527413,64 2527455,89 2527457,92 2527469,22 2527490,35 2527494,89 2527496,98 2527544,46 2527564,55 2527567,83 2527559,76 2527552,42 2527557,71 2527539,15 2527506,48 2527497,10 2527489,86 2527477,03 2527472,08 2527466,32 2527471,45 2527461,94 2527460,86 2527446,59 2527440,59 2527428,04 2527427,87 2527425,59 2527423,89 2527423,71 2527427,81 2527416,99 2527400,11 2527370,71 2527366,69 2527361,19 2527340,94 2527337,57 2527322,70 2527313,83 2527322,10 |
| 29:22:071102:ЗУ20 | 647501.05 647493.24 647492.17 647496.78 647497.01 647500.09 647500.05 647491.81 647491.36 647489.99 647493.67 647493.18 | 2527331.75 2527340.15 2527394.04 2527393.69 2527396.36 2527396.30 2527405.74 2527406.53 2527400.10 2527325.54 2527321.07 2527323.60 |
| 29:22:071102:ЗУ21 | 647582.93 647606.14 647610.84 647596.19 647591.66 647583.01 647579.41 647577.17 647546.53 647548.53 647545.69 647552.04 647557.09 647563.54 | 2527416.55 2527440.59 2527446.59 2527460.86 2527456.82 2527466.32 2527472.08 2527454.34 2527438.10 2527434.39 2527429.42 2527410.14 2527402.94 2527396.47 |
| 29:22:071102:ЗУ22 | 647717.54 647729.70 647709.90 647701.03 647716.56 647716.38 647715.58 | 2527306.89 2527322.70 2527337.57 2527325.46 2527312.82 2527312.06 2527308.66 |

1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории представлены в таблице 
№ 5.

Таблица № 5

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектный вид разрешенного использования |
| --- | --- |
| 29:22:071102:ЗУ1 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 29:22:071102:ЗУ2 | Благоустройство территории |
| 29:22:071102:ЗУ3 | Благоустройство территории |
| 29:22:071102:ЗУ4 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:071102:ЗУ5 | Благоустройство территории |
| 29:22:071102:ЗУ6 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:071102:ЗУ7 | Благоустройство территории |
| 29:22:071102:ЗУ8 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:071102:ЗУ9 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 29:22:071102:ЗУ10 | Благоустройство территории |
| 29:22:071102:ЗУ11 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 29:22:071102:ЗУ12 | Коммунальное обслуживание |
| 29:22:071102:ЗУ13 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 29:22:071102:ЗУ14 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:071102:ЗУ15 | Благоустройство территории |
| 29:22:071102:ЗУ16 | Для индивидуального жилищного строительства |
| 29:22:071102:ЗУ17 | Благоустройство территории |
| 29:22:071102:ЗУ18 | Благоустройство территории |
| 29:22:071102:ЗУ19 | Улично-дорожная сеть |
| 29:22:071102:ЗУ20 | Благоустройство территории |
| 29:22:071102:ЗУ21 | Благоустройство территории |
| 29:22:071102:ЗУ22 | Благоустройство территории |

1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики 
лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах 
особо защитных участков лесов

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка 
в границах особо защитных участков лесов в данном проекте не отображается 
в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, приведены в таблице № 6. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

Таблица № 6

| Номер точки | Система координат МСК-29 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координаты |  |
|  | X | Y |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | 647824.57 647708.13 647654.49 647533.34 647497.10 647483.37 647493.93 647508.30 647530.54 647562.14 647570.09 647574.98 647580.55 647580.58 647579.41 647577.17 647546.53 647548.53 647545.69 647500.05 647491.81 647491.36 647489.99 647493.67 647498.77 647537.12 647546.95 647547.28 647551.40 647595.10 647596.92 647619.23 647671.37 647679.39 647683.60 647698.00 647721.34 647725.18 647730.37 647730.00 647741.26 647741.47 647741.49 647742.08 647753.53 647756.29 647758.05 647763.93 647762.07 647764.62 647774.17 647795.00 | 2527424.90 2527499.74 2527535.88 2527621.52 2527645.45 2527643.99 2527552.42 2527557.71 2527539.54 2527506.87 2527497.49 2527490.24 2527477.42 2527477.03 2527472.08 2527454.34 2527438.10 2527434.39 2527429.42 2527405.74 2527406.53 2527400.10 2527325.54 2527321.07 2527312.24 2527247.66 2527230.59 2527224.25 2527217.33 2527143.94 2527141.42 2527164.40 2527223.42 2527232.23 2527237.44 2527255.24 2527284.08 2527288.83 2527295.23 2527296.00 2527310.42 2527310.71 2527310.74 2527313.89 2527331.17 2527334.83 2527333.54 2527341.03 2527342.43 2527345.81 2527358.42 2527385.92 |

2. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории представлена в приложении к настоящему проекту межевания территории 
и включает в себя чертеж, на котором отображены:

границы существующих элементов планировочной структуры;

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск");

границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков;

границы публичных сервитутов (29:22-6.757 – публичный сервитут 
"BЛ-0,4KB TП-157 2,01KM"; 29:22-6.939 – публичный сервитут "размещение объекта тепловых сетей (теплотрасса от ТК-55-23-3 до ГЗУ по проспекту Ленинградский, д.322-324)"; 29:22-6.942 – публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства "BЛ-04 ПOC.ПУШKИHCKИЙ"; 29:22-6.1461 – публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-6 373 КВ 1,1").

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ

к проекту внесения изменений в проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Воронина В.И., ул. Почтовый тракт, просп. Ленинградского и ул. Русанова площадью 8,2204 га

_________